附件：

社会单位火灾隐患排查整治标准

（宾馆、饭店类）

宾馆、饭店应严格遵守《中华人民共和国消防法》、《天津市消防条例》等法律法规，履行消防安全主体责任，全面自查火灾隐患，并结合行业火灾危险特性，从以下方面抓好重点排查。

一、消防安全管理

（一）制定并落实消防安全管理制度，落实逐级和岗位消防安全责任制。

（二）每月组织防火检查，每日进行防火巡查，在营业时间应至少每两小时巡查一次，营业结束后，加强值班检查，消除遗留火种。

（三）消防控制室值班员应每班不少于两人，能熟练掌握控制室操作规程，且持证上岗。

（四）每半年至少组织一次全员性灭火和应急疏散演练，按规定组建志愿消防队，定期组织消防专业技能训练。

（五）每半年至少组织一次全员消防安全教育，所有员工应掌握岗位火灾危险性和防灭火措施，会引导疏散逃生。

二、火灾技术防范

（一）室内装修装饰应使用不燃、难燃材料，并符合消防技术规范要求。

（二）按照国家标准配备消防设施、器材，客房内应配备应急手电筒、防烟面具等逃生器材及使用说明，消防设施器材应定期检测维护保养，确保完好有效。

（三）严禁占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口和消防车通道，严禁埋压、圈占消火栓，严禁擅自挪用、拆除、停用消防设施、器材，严禁擅自改变防火防烟分区。

（四）电器产品、线路应定期进行检查、检测，严禁长时间超负荷运行。

（五）厨房的烟道应至少每季度清洗一次，燃油、燃气管道应经常检查、检测和保养。

三、其他

（一）在首层及公共区域显著位置设置安全疏散指示图，在客房内应设置“请勿卧床吸烟”、“离开时请拔下用电器具”等提示牌。

（二）严禁在建筑外墙门窗上设置影响疏散逃生和灭火救援的障碍物。

社会单位消防安全自查自纠情况报告表

（宾馆、饭店）

| 单位名称 |  |  | 地 址 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防安全负责人 |  |  | 电话 |  |
| 项目 | 序号 | 排 查 重 点 内 容 |  | 火灾隐患问题 |
| 消 防 安 全 管 理 | 1 | 单位是否制定并落实消防安全管理制度，落实逐级和岗位消防安全责任制。 |  |  |
|  | 2 | 单位是否按要求组织开展防火检查和巡查。 |  |  |
|  | 3 | 值班操作人员是否持证上岗，并熟练操作消防设备。 |  |  |
|  | 4 | 单位是否建立志愿消防队，制定灭火和应急疏散预案，并定期组织演练。 |  |  |
|  | 5 | 单位是否按要求开展消防安全教育培训，员工是否掌握岗位火灾危险性和防火措施，会引导疏散逃生。 |  |  |
| 火 灾 技 术 防 范 | 6 | 室内装修、装饰是否符合消防技术标准要求，使用不燃、难燃材料。 |  |  |
|  | 7 | 单位是否按要求配备消防设施、器材和应急手电筒、防烟面具等逃生器材及使用说明，定期进行检测维护保养，并确保完好有效。 |  |  |
|  | 8 | 疏散通道、安全出口、消防车通道是否畅通，消火栓是否埋压，圈占，消防设施、器材是否擅自挪用、拆除、停用，是否擅自改变防火防烟分区。 |  |  |
|  | 9 | 电器产品、线路是否定期进行检查、检测，是否存在长时间超负荷运行的现象。 |  |  |
|  | 10 | 厨房的烟道是否定期清洗，燃油、燃气管道是否经常检查、检测和保养。 |  |  |
| 其 他 | 11 | 单位是否首层及公共区域显著位置设置安全疏散指示图，客房内是否设置醒目的“请勿卧床吸烟”、“离开时请拔下用电器具”等提示牌。 |  |  |
|  | 12 | 建筑外墙门窗上是否设置影响疏散逃生和灭火救援的障碍物。 |  |  |
| 整改情况及安全措施 |  |  |  |  |
| 备注 | 针对排查出的火灾隐患问题逐项填写整改情况，未整改完毕的明确整改期限和安全措施。 |  |  |  |

消防安全责任人签字：

社会单位火灾隐患排查整治标准

（商场、市场类）

商场、市场应严格遵守《中华人民共和国消防法》、《天津市消防条例》等法律法规，履行消防安全主体责任，全面自查火灾隐患，并结合行业火灾危险特性，从以下方面抓好重点排查。

一、消防安全管理

（一）制定并落实消防安全管理制度，落实逐级和岗位消防安全责任制。

（二）每月组织防火检查，每日进行防火巡查，在营业时间应至少每两小时巡查一次，营业结束后，加强值班检查，消除遗留火种。

（三）消防控制室值班员应每班不少于两人，能熟练掌握控制室操作规程，且持证上岗。

（四）每半年至少组织一次全员性灭火和应急疏散演练，按规定组建志愿消防队，定期组织消防专业技能训练。

（五）每半年至少组织一次全员消防安全教育，所有员工应掌握岗位火灾危险性和防灭火措施，会引导疏散逃生。

（六）营业时间严禁动火施工。

二、火灾技术防范

（一）商场市场的装修装饰、柜台及货架等应采用不然或难燃材料。

（二）按照国家标准配备消防设施，并定期进行检测维护保养，确保完好有效。

（三）商场的散仓应采用实体隔墙与其他部分进行分隔，并按规定设置消防设施；配电线路应穿管保护。

（四）严禁占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口和消防车通道，严禁埋压、圈占消火栓，严禁擅自改变防火防烟分区，疏散通道、安全出口、防火分隔设施处严禁摆放“花架”、试衣间等临时设施。

（五）电器产品、线路应定期进行检查、检测，严禁长时间超负荷运行。

三、其他

（一）严禁在建筑外墙门窗上设置影响疏散逃生和灭火救援的障碍物。

（二）应在首层及公共区域的显著位置应设置安全疏散指示图，提示疏散通道、安全出口位置及逃生路线。

社会单位消防安全自查自纠情况报告表

（商场、市场）

| 单位名称 |  |  | 地 址 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防安全负责人 |  |  | 电话 |  |
| 项目 | 序号 | 排 查 重 点 内 容 |  | 火灾隐患问题 |
| 消 防 安 全 管 理 | 1 | 单位是否制定并落实消防安全管理制度，落实逐级和岗位消防安全责任制。 |  |  |
|  | 2 | 单位是否按要求组织开展防火检查、巡查和夜间防火巡查。 |  |  |
|  | 3 | 消防控制室值班人员是否持证上岗，熟练操作消防设备。 |  |  |
|  | 4 | 单位是否建立志愿消防队，制定灭火和应急疏散预案，并定期组织演练。 |  |  |
|  | 5 | 单位是否按要求开展消防安全教育培训，员工是否掌握岗位火灾危险性和防火措施，会引导疏散逃生。 |  |  |
|  | 6 | 是否存在在营业时间进行动火施工的现象。 |  |  |
| 火 灾 技 术 防 范 | 7 | 装修、装饰、柜台及货架等是否采用不然或难燃材料。 |  |  |
|  | 8 | 建筑消防设施是否完好有效。 |  |  |
|  | 9 | 商场的散仓是否采用实体隔墙与其他部分进行分隔，师傅规定设置消防设施；配电线路是否穿管保护。 |  |  |
|  | 10 | 疏散通道、安全出口和消防车通道是否畅通，消火栓是否埋压、圈占，防火防烟分区是否擅自改变， |  |  |
| 其 它 | 11 | 电器产品、线路是否定期进行检查、检测，是否存在长时间超负荷运行的现象。 |  |  |
|  | 12 | 建筑外墙门窗上是否设置影响疏散逃生和灭火救援的障碍物。 |  |  |
|  | 13 | 单位是否在显著位置设置安全疏散指示图。 |  |  |
| 整改情况及安全措施 |  |  |  |  |
| 备注 | 针对排查出的火灾隐患问题逐项填写整改情况，未整改完毕的明确整改期限和安全措施。 |  |  |  |

消防安全责任人签字：

社会单位火灾隐患排查整治标准

（公共娱乐场所类）

公共娱乐场所应严格遵守《中华人民共和国消防法》、《天津市消防条例》等法律法规，履行消防安全主体责任，全面自查火灾隐患，并结合行业火灾危险特性，从以下方面抓好重点排查。

一、消防安全管理

（一）制定并落实消防安全管理制度，落实逐级和岗位消防安全责任制。

（二）每月组织防火检查，每日进行防火巡查，在营业时间应至少每两小时巡查一次，营业结束后，加强值班检查，消除遗留火种。

（三）消防控制室值班员应每班不少于两人，能熟练掌握控制室操作规程，且持证上岗。

（四）每半年至少组织一次全员性灭火和应急疏散演练，按规定组建志愿消防队，定期组织消防专业技能训练。

（五）每半年至少组织一次全员消防安全教育，所有员工上岗前应进行岗前消防安全培训，掌握岗位火灾危险性和防灭火措施，会引导疏散逃生.

（六）营业期间，严禁超员经营，严禁在室内燃放烟花和进行焰火表演，严禁动火施工。

二、火灾技术防范

（一）室内装饰装修严禁使用聚氨酯材料，并应符合消防技术规范的要求。

（二）按照国家标准配备消防设施，并定期进行维护保养，确保完好有效。

（三）在休息厅，录像放映、卡拉OK及其包房内应设置声音或视像警报设施，在每层公共区域及房间内应设置消防安全提示牌。

（四）严禁占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口和消防车通道，严禁埋压、圈占消火栓，严禁擅自挪用、拆除、停用消防设施、器材，严禁擅自改变防火防烟分区。

三、其他

严禁在建筑外墙上设置影响逃生和灭火救援的障碍物。

社会单位消防安全自查自纠情况报告表

（公共娱乐场所）

| 单位名称 |  |  | 地 址 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防安全责任人 |  |  | 单 位 |  |
| 项目 | 序号 | 排 查 重 点 内 容 |  | 火灾隐患问题 |
| 消 防 安 全 管 理 | 1 | 单位是否制定并落实消防安全管理制度，落实逐级和岗位消防安全责任制。 |  |  |
|  | 2 | 单位是否每月组织防火检查，每日进行防火巡查，营业期间的防火巡查至少每小时一次。 |  |  |
|  | 3 | 消防控制室值班员是否每班不少于两人且持证上岗，是否熟练掌握控制室操作规程。 |  |  |
|  | 4 | 单位是否每半年进行一次消防安全教育，是否熟悉疏散通道和安全出口的位置及数量，是否掌握引导疏散程序、逃生技能和灭火器材操作要领。 |  |  |
|  | 5 | 单位是否每半年组织一次织全员性演练，并按规定组建志愿消防队，定期组织消防专业技能训练。 |  |  |
|  | 6 | 是否落实营业期间严禁室内燃放烟花和进行焰火表演规定，是否存在超员经营现象。 |  |  |
| 火 灾 技 术 防 范 | 7 | 场所顶棚、墙面、地面的装修材料的燃烧性能等级是否符合相关消防技术规范的要求。是否存在室内使用聚氨酯材料装修的问题。 |  |  |
|  | 8 | 建筑消防设施是否完好有效，消防控制室值班员是否持证上岗，能够熟练操作消防设施。 |  |  |
|  | 9 | 休息厅，录像放映、卡拉OK及其包房内是否设置声音或视像警报设施，在每层公共区域及房间内是否设置消防安全提示牌。 |  |  |
|  | 10 | 疏散走道、安全出口、消防车道是否畅通，是否擅自改变防火防烟分区。是否埋压、圈占消火栓，是否擅自挪用、拆除、停用消防设施、器材。 |  |  |
| 其 它 | 11 | 建筑外墙门窗上是否设置影响逃生和灭火救援的障碍物。 |  |  |
| 整改情况及安全措施 |  |  |  |  |
| 备注 | 针对排查出的火灾隐患问题逐项填写整改情况，未整改完毕的明确整改期限和安全措施。 |  |  |  |

消防安全责任人签字：

社会单位火灾隐患排查整治标准

（体育场馆、会堂、文博展览馆类）

体育场馆、会堂等应严格遵守《中华人民共和国消防法》、《天津市消防条例》等法律法规，履行消防安全主体责任，全面自查火灾隐患，并结合行业火灾危险特性，从以下方面抓好重点排查。

一、消防安全管理

（一）制定并落实消防安全管理制度，落实逐级和岗位消防安全责任制，场馆方、主办方、承办方应签订消防安全协议，明确各方责任。

（二）每月组织防火检查，每日进行防火巡查，在营业时间应至少每两小时巡查一次，营业结束后，加强值班检查，消除遗留火种。

（三）消防控制室值班员应每班不少于两人，能熟练掌握控制室操作规程，且持证上岗。

（四）每半年至少组织一次全员性灭火和应急疏散演练，按规定组建志愿消防队，定期组织消防专业技能训练。

（五）每半年至少组织一次全员消防安全教育，所有员工上岗前应进行岗前消防安全培训，掌握岗位火灾危险性和防灭火措施，会引导疏散逃生.

（六）严格履行动火审批程序，现场配备监护人员及灭火器材，举办活动期间严禁动火。

二、火灾技术防范

（一）按照国家标准配备消防设施，并定期进行检测维护保养，确保完好有效。

（二）严禁占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口和消防车通道，严禁埋压、圈占消火栓，严禁擅自挪用、拆除、停用消防设施、器材，严禁擅自改变防火防烟分区。

三、其他

（一）按照国家标准设置消防安全标识提示场所火灾危险性，疏散通道、安全出口位置，消防器材位置和使用方法。

（二）严禁在建筑外墙上设置影响逃生和灭火救援的障碍物。

（三）活动搭建的临时建筑，应采用不燃材料，预留足够的防火间距，不得遮挡消防设施。

社会单位消防安全自查自纠情况报告表

（体育场馆、会堂、文博展览馆）

| 场馆/会堂名称 |  |  | 地 址 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产权单位 |  |  | 营运企业 |  |
| 产权单位负责人 |  |  | 电话 |  |
| 营运企业负责人 |  |  | 电话 |  |
| 项目 | 序号 | 排 查 重 点 内 容 |  | 火灾隐患问题 |
| 消 防 安 全 管 理 | 1 | 单位是否制定并落实消防安全管理制度，落实逐级和岗位消防安全责任制，是否明确各方责任。 |  |  |
|  | 2 | 单位是否每月组织防火检查，每日进行防火巡查，营业期间的防火巡查至少每小时一次。 |  |  |
|  | 3 | 消防控制室值班员是否每班不少于两人且持证上岗，是否熟练掌握控制室操作规程。 |  |  |
|  | 4 | 单位是否每半年进行一次消防安全教育，是否熟悉疏散通道和安全出口的位置及数量，是否掌握引导疏散程序、逃生技能和灭火器材操作要领。 |  |  |
|  | 5 | 单位是否每半年组织一次织全员性演练，并按规定组建志愿消防队，定期组织消防专业技能训练。 |  |  |
|  | 6 | 是否严格履行动火审批程序。 |  |  |
| 火 灾 技 术 防 范 | 7 | 按照国家标准配备消防设施，并定期进行检测维护保养，确保完好有效。 |  |  |
|  | 8 | 疏散走道、安全出口、消防车道是否畅通，是否擅自改变防火防烟分区。是否埋压、圈占消火栓，是否擅自挪用、拆除、停用消防设施、器材。 |  |  |
| 其 它 | 9 | 是否设置消防安全标识提示火灾危险性，疏散通道、安全出口位置及逃生路线，消防器材位置和使用方法。 |  |  |
|  | 10 | 建筑外墙门窗上是否设置影响逃生和灭火救援的障碍物 |  |  |
|  | 11 | 搭建的临时建筑，是否采用不燃材料，是否预留足够的防火间距，是否存在遮挡消防设施的现象。 |  |  |
| 整改情况及安全措施 |  |  |  |  |
| 备注 | 针对排查出的火灾隐患问题逐项填写整改情况，未整改完毕的明确整改期限和安全措施。 |  |  |  |

消防安全责任人签字：

社会单位火灾隐患排查整治标准

（医院、养老院、托儿所、幼儿园、学校类）

医院、养老院、托儿所、幼儿园、学校等应严格遵守《中华人民共和国消防法》、《天津市消防条例》等法律法规，履行消防安全主体责任，全面自查火灾隐患，并结合行业火灾危险特性，从以下方面抓好重点排查。

一、消防安全管理

（一）制定并落实消防安全管理制度，落实逐级和岗位消防安全责任制。委托物业服务企业进行日常管理的医院、养老院等单位，应明确物业服务企业的消防安全职责。

（二）每月组织防火检查，每日进行防火巡查，医院、养老院、寄宿制学校应进行夜间防火巡查。

（三）消防控制室值班员应每班不少于两人，能熟练掌握控制室操作规程，且持证上岗。

（四）每半年至少组织一次全员性灭火和应急疏散演练，按规定组建志愿消防队，定期组织消防专业技能训练，高等院校应建立由学生参加的志愿消防组织。

（五）每半年至少组织一次全员性消防安全教育，所有员工上岗前应进行岗前消防安全培训。学校应将消防安全知识纳入日常教学内容。

（六）严格履行动火审批程序，现场配备监护人员及灭火器材。

二、火灾技术防范

（一）按照国家标准配备消防设施，并定期进行维护保养，确保完好有效。

（二）严禁占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口和消防车通道，严禁埋压、圈占消火栓，严禁擅自挪用、拆除、停用消防设施、器材，严禁擅自改变防火防烟分区。

（三）严禁使用蜡烛、电炉等明火，宿舍内应设置用电超载保护装置。

三、其他

（一）按照国家标准设置消防安全标识提示场所火灾危险性，疏散通道、安全出口位置，消防器材位置和使用方法。

（二）严禁在建筑外墙上设置影响逃生和灭火救援的障碍物。

社会单位消防安全自查自纠情况报告表

（医院、养老院、托儿所、幼儿园、学校）

| 单位名称 |  |  | 地 址 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防安全责任人 |  |  | 电话 |  |
| 项目 | 序号 | 排 查 重 点 内 容 |  | 火灾隐患问题 |
| 消 防 安 全 管 理 | 1 | 是否制定并落实消防安全管理制度，是否明确物业服务企业的消防安全职责。 |  |  |
|  | 2 | 是否每月组织防火检查、每日进行防火巡查，医院、养老院、寄宿制学校是否进行夜间防火巡查，检查记录详实，准确。 |  |  |
|  | 3 | 消防控制室值班员是否持证上岗，能够熟练消防设施操作规程。 |  |  |
|  | 4 | 是否定期组织员工消防培训，学校是否将消防安全知识纳入教学内容。 |  |  |
|  | 5 | 是否制定灭火应急疏散预案，是否每半年一次演练，是否组建志愿消防队，并组织消防专业技能训练。高等院校是否建立由学生参加的志愿消防组织。 |  |  |
|  | 6 | 是否严格履行动火审批程序，现场配备监护人员及灭火器材。 |  |  |
| 火 灾 技 术 防 范 | 7 | 建筑消防设施是否确保完好有效。 |  |  |
|  | 8 | 是否占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口和消防车通道，是否埋压、圈占消火栓，是否擅自挪用、拆除、停用消防设施、器材，是否擅自改变防火防烟分区。 |  |  |
|  | 9 | 是否存在使用蜡烛、电炉等问题，学校宿舍是否设置用电超载保护装置。 |  |  |
| 其 它 | 10 | 是否设置消防安全标识提示火灾危险性，疏散通道、安全出口位置及逃生路线，消防器材位置和使用方法。 |  |  |
|  | 11 | 建筑外墙上是否设置影响逃生和灭火救援的障碍物。 |  |  |
| 整改情况及安全措施 |  |  |  |  |
| 备注 | 针对排查出的火灾隐患问题逐项填写整改情况，未整改完毕的明确整改期限和安全措施。 |  |  |  |

消防安全责任人签字：

社会单位火灾隐患排查整治标准

（劳动密集型企业类）

劳动密集型生产加工企业应严格遵守《中华人民共和国消防法》、《天津市消防条例》等法律法规，履行消防安全主体责任，全面自查火灾隐患，并结合行业火灾危险特性，从以下方面抓好重点排查。

一、消防安全管理

（一）制定并落实消防安全管理制度，落实逐级和岗位消防安全责任制。

（二）每月组织防火检查，每日进行防火巡查，加强夜间值守值班检查，消除遗留火种。

（三）消防控制室值班员应每班不少于两人，能熟练掌握控制室操作规程，且持证上岗。

（四）每半年至少组织一次全员性灭火和应急疏散演练，按规定组建志愿消防队，定期组织消防专业技能训练。

（五）每半年至少组织一次全员消防安全教育，所有员工上岗前应进行岗前消防安全培训，掌握岗位火灾危险性、安全操作规程和防灭火措施。

（六）严格履行动火审批程序，现场配备监护人员及灭火器材。

二、火灾技术防范

（一）按照国家标准配备消防设施，并定期进行维护保养，确保完好有效；

（二）严禁占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口和消防车通道，严禁埋压、圈占消火栓，严禁擅自挪用、拆除、停用消防设施、器材，严禁擅自改变防火防烟分区。

（三）严禁生产、储存、经营场所与居住建筑设置在同一建筑物内，严禁使用、存放液化石油气罐和甲、乙、丙类可燃液体，中间仓库原料储量不应超过一昼夜用量。

（四）车间、集体宿舍严禁擅自拉接电气线路、设置炉灶。

三、其他

（一）按照国家标准设置消防安全标识提示场所火灾危险性，疏散通道、安全出口位置，消防器材位置和使用方法。

（二）严禁在建筑外墙上设置影响逃生和灭火救援的障碍物。

社会单位消防安全自查自纠情况报告表

（劳动密集型企业）

| 单位名称 |  |  | 地 址 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防安全责任人 |  |  | 电话 |  |
| 项目 | 序号 | 排 查 重 点 内 容 |  | 火灾隐患问题 |
| 消 防 安 全 管 理 | 1 | 消防安全管理制度是否制定，逐级消防安全责任人职责是否明确。 |  |  |
|  | 2 | 是否按规定进行防火检查、巡查，检查记录是否详实，准确。 |  |  |
|  | 3 | 消防控制室是否双人持证上岗，熟练操作建筑消防设施。 |  |  |
|  | 4 | 是否制定灭火应急疏散预案，并每半年一次演练，是否组建志愿消防队，并组织消防专业技能训练。 |  |  |
|  | 5 | 是否定期组织消防培训，是否熟悉疏散通道、安全出口位置，是否掌握必要的灭火及逃生技能。 |  |  |
|  | 6 | 是否严格履行动火审批程序，现场配备监护人员及灭火器材。 |  |  |
| 火 灾 技 术 防 范 | 7 | 消防设施定期是否进行维护保养并保持完好有效。 |  |  |
|  | 8 | 是否占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口和消防车通道，是否埋压、圈占消火栓，是否擅自挪用、拆除、停用消防设施、器材，是否擅自改变防火防烟分区。 |  |  |
|  | 9 | 是否存在生产、储存、经营场所与居住建筑设置在同一建筑物内的现象，是否使用、存放液化石油气罐和甲、乙、丙类可燃液体，中间仓库原料储量是否超过一昼夜用量。 |  |  |
| 其 它 | 10 | 车间、集体宿舍是否擅自拉接电气线路、设置炉灶。 |  |  |
|  | 11 | 按照国家标准设置消防安全标识提示场所火灾危险性，疏散通道、安全出口位置，消防器材位置和使用方法。 |  |  |
|  | 12 | 是否设置醒目标识提示火灾危险性，疏散通道、安全出口位置及逃生路线，消防器材位置和使用方法。 |  |  |
| 整改情况及安全措施 |  |  |  |  |
| 备注 | 针对排查出的火灾隐患问题逐项填写整改情况，未整改完毕的明确整改期限和安全措施。 |  |  |  |

消防安全责任人签字：

社会单位火灾隐患排查整治标准

（高层、地下建筑类）

高层、地下建筑的管理和使用单位应严格遵守《中华人民共和国消防法》、《天津市消防条例》等法律法规，履行消防安全主体责任，全面自查火灾隐患，并结合行业火灾危险特性，从以下方面抓好重点排查。

一、消防安全管理

（一）制定并落实消防安全管理制度，落实逐级和岗位消防安全责任制。

（二）每月组织防火检查，每日进行防火巡查，加强夜间值班检查，消除遗留火种。

（三）消防控制室值班员应每班不少于两人，能熟练掌握控制室操作规程，且持证上岗。

（四）每半年至少组织一次全员性灭火和应急疏散演练，按规定组建志愿消防队，定期组织消防专业技能训练。

（五）每半年至少组织一次全员消防安全教育，所有员工应掌握岗位火灾危险性和防灭火措施，会引导疏散逃生。

（六）同一建筑由两个以上单位管理或使用的，应当明确各方的消防安全责任，并确定责任人对共用的疏散通道、安全出口、消防设施和消防车通道进行统一管理。

二、火灾技术防范

（一）室内装修装饰应使用不燃、难燃材料，并符合消防技术规范要求。

（二）按照国家标准配备消防设施、器材，定期检测维护保养，确保完好有效。

（三）严禁占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口和消防车通道，严禁埋压、圈占消火栓，严禁擅自挪用、拆除、停用消防设施、器材，严禁擅自改变防火防烟分区。

（四）电器产品、线路应定期进行检查、检测，严禁长时间超负荷运行。

三、其他

（一）按照国家标准设置消防安全标识提示场所火灾危险性，疏散通道、安全出口位置，消防器材位置和使用方法。

（二）严禁在建筑外墙门窗上设置影响疏散逃生和灭火救援的障碍物。

社会单位消防安全自查自纠情况报告表

（高层、地下建筑）

| 单位名称 |  |  | 地 址 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防安全负责人 |  |  | 电话 |  |
| 项目 | 序号 | 排 查 重 点 内 容 |  | 火灾隐患问题 |
| 消 防 安 全 管 理 | 1 | 单位是否制定并落实消防安全管理制度，落实逐级和岗位消防安全责任制。 |  |  |
|  | 2 | 单位是否按要求组织开展防火检查和巡查。 |  |  |
|  | 3 | 值班操作人员是否持证上岗，并熟练操作消防设备。 |  |  |
|  | 4 | 单位是否建立志愿消防队，制定灭火和应急疏散预案，并定期组织演练。 |  |  |
|  | 5 | 单位是否按要求开展消防安全教育培训，员工是否掌握岗位火灾危险性和防火措施，会引导疏散逃生。 |  |  |
|  | 6 | 同一建筑由两个以上单位管理或使用的，是否明确各方的消防安全责任，并确定责任人对共用的疏散通道、安全出口、消防设施和消防车通道进行统一管理。 |  |  |
| 火 灾 技 术 防 范 | 7 | 室内装修、装饰是否符合消防技术标准要求，使用不燃、难燃材料。 |  |  |
|  | 8 | 单位是否按要求配备消防设施、器材和应急手电筒、防烟面具等逃生器材及使用说明，定期进行检测维护保养，并确保完好有效。 |  |  |
|  | 9 | 疏散通道、安全出口、消防车通道是否畅通，消火栓是否埋压，圈占，消防设施、器材是否擅自挪用、拆除、停用，是否擅自改变防火防烟分区。 |  |  |
|  | 10 | 电器产品、线路是否定期进行检查、检测，是否存在长时间超负荷运行的现象。 |  |  |
| 其 他 | 11 | 是否按照国家标准设置消防安全标识提示场所火灾危险性，疏散通道、安全出口位置，消防器材位置和使用方法。 |  |  |
|  | 12 | 建筑外墙门窗上是否设置影响疏散逃生和灭火救援的障碍物。 |  |  |
| 整改情况及安全措施 |  |  |  |  |
| 备注 | 针对排查出的火灾隐患问题逐项填写整改情况，未整改完毕的明确整改期限和安全措施。 |  |  |  |

消防安全责任人签字：

社会单位火灾隐患排查整治标准

（建设工程施工工地）

建设单位和施工单位应严格遵守《中华人民共和国消防法》、《天津市消防条例》等法律法规，履行消防安全主体责任，按照国家标准《建筑工程施工现场消防安全技术规范》（GB50720-2011）要求，加强施工现场管理，并结合行业火灾危险特性，从以下方面抓好重点排查。

一、消防安全管理

（一）建设单位和施工单位应明确各方的消防安全责任，确定消防安全管理组织机构及人员，落实消防安全管理措施。

（二）施工单位应制订消防安全管理制度，编制施工现场防火技术方案和灭火及应急疏散预案。

（三）施工单位应定期组织防火检查，并做好检查记录。

（四）施工单位应组织施工人员进行消防安全教育培训，定期开展灭火及应急疏散的演练。

（五）施工现场严禁吸烟，严格履行动火作业审批程序，并采取相应的消防安全措施

二、火灾技术防范

（一）施工现场彩钢板搭建的宿舍、办公等临时用房彩钢板芯材的燃烧性能等级应为A级，办公区应独立设置，与作业区按规范要求，留足防火间距。

（二）施工现场出入口的设置应满足消防车通行的要求，施工现场内应设置临时消防车道。

（三）施工现场应设置灭火器、临时消防给水系统和应急照明等临时消防设施。

（四）施工现场的易燃易爆危险品库房、可燃材料堆场等重点防火部位或区域应设置防火警示标识。可燃垃圾应集中堆放，及时清理。

（五）临时消防车道、临时疏散通道、安全出口应保持畅通，不得遮挡、挪动疏散指示标识，不得挪用消防设施。

三、其它

员工宿舍严禁超员居住，严禁违章用火、用电、用油、用气。

社会单位消防安全自查自纠情况报告表

（建设工程施工工地）

| 工程名称 |  |  | 地 址 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  | 施工单位 |  |
| 建设单位负责人 |  |  | 电话 |  |
| 施工单位负责人 |  |  | 电话 |  |
| 项目 | 序号 | 排 查 重 点 内 容 |  | 火灾隐患问题 |
| 消 防 安 全 管 理 | 1 | 建设单位和施工单位是否明确各方的消防安全责任，确定消防安全管理组织机构及人员，落实消防安全管理措施。 |  |  |
|  | 2 | 施工单位是否制订消防安全管理制度，编制施工现场防火技术方案和灭火及应急疏散预案。 |  |  |
|  | 3 | 施工单位是否定期组织防火检查，并做好检查记录。 |  |  |
|  | 4 | 施工单位是否组织施工人员进行消防安全教育培训，定期开展灭火及应急疏散的演练。 |  |  |
|  | 5 | 施工现场是否严禁吸烟，是否严格履行动火作业审批程序，并采取相应的消防安全措施 |  |  |
| 火 灾 技 术 防 范 | 6 | 施工现场彩钢板搭建的宿舍、办公等临时用房彩钢板芯材的燃烧性能等级是否为A级，办公区是否独立设置，与作业区留足防火间距。 |  |  |
|  | 7 | 施工现场出入口的设置是否满足消防车通行的要求，施工现场内是否设置临时消防车道。 |  |  |
|  | 8 | 施工现场是否设置灭火器、临时消防给水系统和应急照明等临时消防设施。 |  |  |
|  | 9 | 施工现场的易燃易爆危险品库房、可燃材料堆场等重点防火部位或区域是否设置防火警示标识。 |  |  |
|  | 10 | 临时消防车道、临时疏散通道、安全出口是否保持畅通，是否存在遮挡、挪动疏散指示标识和挪用消防设施的现象。 |  |  |
| 其 它 | 11 | 员工宿舍是否超员居住，是否存在违章用火、用电、用油、用气现象。 |  |  |
| 整改情况及安全措施 |  |  |  |  |
| 备注 | 针对排查出的火灾隐患问题逐项填写整改情况，未整改完毕的明确整改期限和安全措施。 |  |  |  |

建设单位负责人签字：          施工单位负责人签字：

社会单位火灾隐患排查整治标准

（易燃易爆危险品生产、经营、储存单位）

易燃易爆危险品生产、经营、储存单位应严格遵守《中华人民共和国消防法》、《天津市消防条例》等法律法规，履行消防安全主体责任，全面自查火灾隐患，并结合行业火灾危险特性，从以下方面抓好重点排查。

一、消防安全管理

（一）落实逐级和岗位消防安全责任制，制定并落实消防安全管理制度。

（二）每月组织防火检查，每日进行防火巡查。

（三）每半年至少组织一次全员性灭火和应急疏散演练，按规定组建专职或志愿消防队，定期组织消防专业技能训练。

（四）每半年至少组织一次全员消防安全教育，所有员工上岗前应进行消防安全培训，掌握岗位火灾危险性和工艺防灭火措施。

（五）从事生产、储存、销售、运输易燃易爆危险品的作业人员应持证上岗，严格危险品操作规程。

（六）严格履行动火审批程序，现场配备监护人员及灭火器材。

二、工艺防火措施

（一）按照国家标准配备消防设施，并定期进行维护保养，确保完好有效；消防控制室值班员应每班不少于两人且持证上岗，熟练掌握控制室操作规程。

（二）易燃易爆危险品场所的电器产品、线路和导除静电设施，应定期进行消防安全技术检测。

（三）进入生产、储存易燃易爆危险品场所严禁携带火源，进入厂区车辆应安装排气管火星熄灭器。

（四）容易发生化学反应或灭火方法不同的易燃易爆危险品严禁混存。

（五）管线、阀门、容器、仪表等设施应定期检修、检测，及时进行除锈处理，杜绝“跑、冒、滴、漏”现象。

三、其他

生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所严禁与居住场所设置在同一建筑物内。

社会单位消防安全自查自纠情况报告表

（易燃易爆危险品生产、经营、储存单位）

| 单位名称 |  |  | 地 址 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防安全责任人 |  |  | 电话 |  |
| 项目 | 序号 | 排 查 重 点 内 容 |  | 火灾隐患问题 |
| 消 防 安 全 管 理 | 1 | 单位是否落实消防安全责任制，消防安全管理制度是否健全。 |  |  |
|  | 2 | 单位是否每月组织防火检查，每日进行防火巡查。 |  |  |
|  | 3 | 单位是否按照相关规定建立专职消防队或志愿消防队，制定灭火和应急疏散预案，并定期组织演练。 |  |  |
|  | 4 | 员工是否每半年进行一次消防安全教育，并熟练掌握工艺防火措施和消防安全操作规程。 |  |  |
|  | 5 | 从事生产、储存、销售、运输易燃易爆危险品的作业人员是否持证上岗。 |  |  |
|  | 6 | 动火作业时，是否按动火审批手续进行，并办理动火证。 |  |  |
| 工 艺 防 火 措 施 | 7 | 消防设施是否完好有效，消防控制室值班人员是否持证上岗，并熟练操作消防设备。 |  |  |
|  | 8 | 易燃易爆危险品场所的电器产品、线路和导除静电设施，是否定期进行消防安全技术检测。 |  |  |
|  | 9 | 进入生产、储存易燃易爆危险品的场所是否携带火源，进入厂区车辆应是否安装排气管火星熄灭器。 |  |  |
|  | 10 | 容易发生化学反应或灭火方法不同的易燃易爆危险品是否混存。 |  |  |
| 其 它 | 11 | 管线、阀门、容器、仪表等设施是否定期检修、检测，及时进行除锈处理。 |  |  |
|  | 12 | 生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所是否与居住场所设置在同一建筑物内。 |  |  |
| 整改情况及安全措施 |  |  |  |  |
| 备注 | 针对排查出的火灾隐患问题逐项填写整改情况，未整改完毕的明确整改期限和安全措施。 |  |  |  |

消防安全责任人签字：